ORIENTARE

- Explică ce este o hartă topografică, ce este reprezentat pe ea şi enumeră cel puţin trei întrebuinţări ale acesteia.

Necesitatea de a se întocmi hărţi sau planuri ale unor zone mai întinse sau mai reduse de pe suprafaţa Pământului a existat din cele mai vechi timpuri. Nevoia oamenilor de a studia anumite porţiuni de pe suprafaţa terestră, fără a se mai deplasa în teren, a favorizat în mare măsură şi a stimulat neîncetat perfecţionarea metodelor şi tehnica întocmirii hărţilor.

Harta este o reprezentare micşorată pe un plan a întregii suprafeţe a Pământului sau numai a unei porţiuni din această suprafaţă. Hărţile care reprezintă suprafeţe întinse ale globului pământesc se numesc hărţi geografice. Acestea cuprind puţine detalii şi au o precizie foarte mică.

Harta topografică este o reprezentare micşorată, precisă şi detaliată în plan a unei suprafeţe de teren. Pe o asemenea hartă se reprezintă suficient de amănunţit toate detaliile terenului, cum sunt aşezările omeneşti, drumurile de diferite categorii, formele naturale sau artificiale ale reliefului, apele curgătoare şi stătătoare, vegetaţia.

Hărţile topografice redau precis obiectele, privind atât poziţia planimetrică şi altimetrică, cât şi forma, dimensiunile şi identificarea elementelor concrete fixe şi durabile, existente pe suprafaţa Pământului la un moment dat. Aceste hărţi sunt realizate exclusiv de instituţii specializate (în România de către Direcţia Topografică Militară).

Datorită acestei reprezentări amănunţite, precum şi a preciziei cu care sunt redate elementele terenului, hărţile topografice pot fi folosite pentru studierea detaliată a terenului, efectuarea unor măsurători şi calcule, orientarea şi deplasarea în teren, precum şi la efectuarea altor hărţi geografice, în cercetare şi în diverse scopuri militare.

- Identifică cel puţin 20 de semne şi simboluri folosite în hărţile topografice.

Pentru a consulta lista completă a semnelor topografice, accesează documentul Semne topografice din folderul Orientare.

- Să ştii care sunt părţile componente ale unei busole şi câteva reguli de manipulare a busolei.

În continuare sunt enumerate părţile componente (principale) ale unei busole:

- Acul magnetic — Acesta este suspendat într-un punct, în jurul căruia se roteşte. Capătul roşu al acului indică nordul.

- Carcasa — Această componentă a busolei este marcată pe partea superioară cu iniţialele Nord, Sud, Est şi Vest, iar la bază are un inel gradat. O linie pe inelul gradat este echivalentă cu 2°. Liniile sunt numerotate din 20° în 20°. În interiorul carcasei este desenată o săgeată, îndreptată spre inscripţia „N”. Aceasta se numeşte săgeată de orientare. De asemeni, în interiorul carcasei mai sunt trasate nişte linii paralele cu săgeata de orientare, numite linii mediane ale busolei.

- Baza — Carcasa este prinsă de o bază dreptunghiulară, transparentă, aşa încât ea poate fi rotită. Pe bază sunt desenate o linie şi o săgeată, numite linie directoare şi săgeată de deplasare, iar partea laterală a bazei este gradată, pentru a putea fi folosită la măsurat.

Pentru a se asigura funcţionarea corectă a busolei, în timpul întrebuinţării trebuie să se respecte următoarele reguli de manipulare:

- Busola nu se întrebuinţează în imediata apropiere a căilor ferate sau a oricăror altor construcţii din fier sau din oţel. De asemenea, în timpul folosirii, se îndepărtează orice obiect metalic, la o distanţă suficient de mare încât să nu influenţeze acul magnetic;

- Se evită întrebuinţarea busolei pe timp de furtună cu descărcări electrice şi în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune;

- Pentru ca părţile fosforescente să fie bine vizibile la întuneric, acestea se încarcă în prealabil printr-o expunere de 15-20 de minute a busolei la Soare sau la lumină electrică.

- Explică înţelesul următorilor termeni:

  - altitudine;

  - distanţă;

  - scara hărţii;

  - curbă de nivel;

  - echidistanţă;

  - nord real;

  - nord magnetic;

  - declinaţie;

  - azimut;

  - azimut de întoarcere.

# Altitudinea

Altitudinea unui punct reprezintă distanţa măsurată pe verticala punctului de la suprafaţa de referinţă pâna la acel punct. Dacă suprafaţa de referinţă este nivelul 0 al mării, atunci altitudinea este absolută. Altitudinea poate fi relativă când suprafaţa de referinţă este alta decât nivelul mării.

Pe o hartă topografică, dealurile, munţii şi văile sunt reprezentate prin linii maron, subţiri, numite curbe de nivel. Aceste curbe sunt linii imaginare. Dacă urmărim una dintre aceste curbe, observăm că ea se află întotdeauna la aceeaşi altitudine. Fiecare a cincea curbă este mai groasă. Dacă vom urmări această curbă, pe ea vom găsi un număr. Acest număr indică altitudinea în metri, raportată la nivelul mării.

# Distanţa

Determinarea distanţelor cu ajutorul hărţii constă în măsurarea pe hartă a distanţei grafice dintre detaliile sau obiectivele în cauză şi aflarea distanţei naturale din teren corespunzătoare, cu ajutorul scării hărţii.

Una dintre formele sub care este dată în mod uzual scara hărţii o reprezintă scara numerică. În acest caz, scara hărţii se prezintă sub formă de fracţie, cum ar fi 1:25 000. O altă metodă frecvent folosită de reprezentare a scării hărţii este în mod grafic, ca o riglă divizată în unităţi de lungime (ex.: km, sute de metri etc.).

Dacă scara hărţii este 1:25 000, atunci unui cm pe hartă îi corespund 250 m în teren. Pentru a determina o distanţă din teren cu ajutorul scării hărţii se măsoară distanţa corespunzătoare acesteia pe hartă în cm şi se înmulţeşte cu 250, rezultând distanţa din teren în metri.

Mai nou, există instrumente specializate, numite curbimetre, de dimensiunile unui ceas, prevăzute cu o rotiţă mică şi un mâner mic. Se ţine de mâner şi se merge cu rotiţa pe hartă, pe traseul pe care vrei să îl măsori, în timp ce pe ecran îţi apare distanţa reală.

# Scara hărţii

Scara reprezintă procentajul reducerii suprafeţei terestre – cu cât a fost micşorată suprafaţa terestră pentru a putea fi reprezentată pe plan. Există hărţi la scări mari, hărţile ale căror scări variază între 1:25.000 şi 1:200.000, hărţi mijlocii, ale căror scări variază între 1:200.000 şi 1:1.000.000, şi hărţi la scări mici, cu scări mai mici de 1:1.000.000. Se spune că o hartă are o scară mică atunci când numitorul este mare şi se spune că o hartă are scară mare atunci când numitorul este mic. Scările pot fi:

Scări grafice:

Scări numerice: 1:50 000

Scări directe: 1 cm = 250 m

Echidistanţa

Echidistanţa este distanţa dintre curbele de nivel. Curba de nivel reprezintă o linie care uneşte punctele de egală altitudine sau, altfel spus, este locul geometric al punctelor de aceeaşi cotă. Dacă echidistanţa este mare, atunci avem o pantă domoală, lină, iar dacă echidistanţa este mică, avem pante abrupte. Putem observa în imaginea de mai jos că în locurile unde avem curbe de nivel mai apropiate (deci echidistanţa mică) avem o zonă abruptă, pe când mai jos, unde curbele sunt mai distanţate (echidistanţa mai mare) avem o pantă mai domoală.

# Nordul real

Nordul real este dat de direcţia Polului Nord al Pământului sau de Steaua Polară.

## Nordul magnetic

În afară de polii geografici Nord şi Sud, Pământul prezintă şi doi poli magnetici N şi S. Polii magnetici şi cei geografici nu se află în acelaşi loc şi de aceea busola nu indică, în general, polul nord geografic. Unghiul format de direcţia spre polul nord geografic şi direcţia spre polul nord magnetic se numeşte declinaţie magnetică.

# Declinaţia magnetică

Declinaţia magnetică este unghiul pe care îl formează cele două meridiane Pn Geografic şi Pn Magnetic. Cu alte cuvinte, declinaţia magnetică este unghiul format între direcţia nord a meridianului geografic şi direcţia nord a meridianului magnetic. Declinaţia magnetică poate fi estică şi se scrie cu semnul + în situaţia când acul magnetic se abate spre est faţă de meridianul geografic sau vestică şi se scrie cu semnul – în cazul în care acul magnetic se abate spre vest faţă de meridianul geografic. Declinaţia magnetică nu are aceeaşi valoare în toate punctele suprafeţei terestre, ci este influenţată de locul de dispunere a punctului de staţie în care ea se măsoară.

# Azimutul

Azimutul unei direcţii este unghiul format de direcţia nord cu direcţia respectivă. Azimutul se măsoară de la direcţia nord la direcţia dată în sensul acelor de ceasornic.

Pe teren, azimutul unui punct (cât mai îndepărtat) se poate obţine prin citire la cercul gradat al busolei. Astfel, ţinând busola în poziţie orizontală, se îndreaptă săgeata de direcţie (deplasare) de pe baza busolei spre punctul al cărui azimut vrem să-l determinăm. Se roteşte carcasa până când săgeata de orientare din interiorul acesteia este îndreptată în aceeaşi direcţie şi acelaşi sens cu capătul roşu al acului magnetic (care indică nordul).

# Se numeşte azimut unghiul orizontal pe care-l face într-un punct de pe suprafaţa terestră direcţia nord a meridianului cu o direcţie oarecare din teren. Azimutul se măsoară de la direcţia Nord în sensul acelor de ceasornic şi are valori cuprinse între 00-3600 .

# Azimutul de întoarcere

După ce am mers urmând un azimut, dacă luăm direcţia azimutului de întoarcere, acesta ne va aduce la locul de unde am plecat. Cu alte cuvinte, azimutul de întoarcere se află la 180° faţă de azimutul pe care l-am urmat în deplasarea noastră.

- Explică cum se ia un azimut magnetic.

Pentru a putea determina cu ajutorul busolei azimutul magnetic al unei direcţii date, se procedează în felul următor:

- Te întorci cu faţa spre detaliul din teren al cărui azimut magnetic urmează a fi determinat;

- Ridici busola în poziţie orizontală la înălţimea aproximativă a ochilor, deblochezi acul magnetic şi roteşti busola în plan orizontal până când vârful nordic al acului magnetic ajunge în dreptul gradaţiei zero de pe cadran;

- Roteşti capacul busolei şi vizezi prin dispozitivul de vizare detaliul din teren, având grijă ca acul magnetic să se menţină pe gradaţia zero a cadranului.

- Citeşti pe cadran gradaţia din dreptul indicelui, aceasta fiind chiar valoarea azimutului magnetic al direcţiei date.

- Explică cum se face deplasarea după un azimut magnetic.

Pentru deplasarea după azimutul considerat, mergi pe direcţia indicată de săgeata de direcţie (deplasare) cu busola în poziţie orizontală. Pentru a menţine o direcţie corectă de deplasare este indicat să procedezi în felul următor: cu busola în poziţie orizontală ridicată în dreptul ochilor şi îndreptat după săgeata de direcţie (deplasare), având azimutul introdus, alegi în lungul direcţiei de deplasare un detaliu stabil din teren relativ îndepărtat (copac izolat, stânci izolate etc.) spre care te îndrepţi apoi fără a mai folosi busola, dar nepierzându-l din ochi. Apoi, de la acest detaliu, reiei procedeul folosind busola şi alegând un alt detaliu mai departe până când ajungi la destinaţie. Trebuie avut în vedere să nu iei drept repere detalii foarte îndepărtate din cauza riscului de a confunda detaliul ales cu un altul asemănător şi apropiat care poate schimba direcţia corectă de deplasare.

- Să cunoşti două metode de corectare a declinaţiei şi să ştii când este necesară corecţia.

1. Dacă busola are un reglaj pentru declinaţie, potriveşte-l şi nu te mai preocupa de această problemă decât în cazul în care ajungi într-un loc cu altă declinaţie.

2. Adaugă sau scade declinaţia din cele 360° de pe inelul gradat al busolei, făcând corecţia pentru fiecare citire. Corecţia este necesară în orice loc care nu se află pe linia cu declinaţie 0°.

- Să ştii să orientezi harta şi să te orientezi în teren folosind una dintre următoarele metode:

  - observare;

  - cu ajutorul busolei.

Observare

Numeroasele detalii din teren, care sunt reprezentate şi pe hartă, oferă o multitudine de posibilităţi de orientare. Cu ajutorul acestora, orientarea hărţii se poate executa fie după detalii liniare (drumuri, căi ferate, linii de transmisiuni, canaluri etc.) fie după o direcţie oarecare către alte detalii (biserici, semafoare, cruci, arbori izolaţi, vârfuri, confluenţe de văi).

Cu ajutorul busolei

În situaţiile când nu sunt condiţii prielnice de vizibilitate, sau când terenul este lipsit de detalii distincte şi uşor de identificat, poţi orienta harta cu ajutorul busolei în felul următor:

- Aduci  în dreptul indicelui gradaţia zero de pe cadranul busolei;

- Aşezi busola cu diametrul N-S pe cadrul interior de est sau de vest al hărţii (pe hartă sunt trecute meridiane geografice), astfel încât nordul busolei să fie orientat spre nordul hărţii;

- Roteşti harta, fără a mişca busola, până când vârful nordic al acului magnetic se stabileşte în dreptul gradaţiei de pe cadran, corespunzătoare declinaţiei magnetice, înscrisă pe hartă. Şi astfel ai orientat harta.

- Să ştii cum să-ţi determini poziţia în teren cu ajutorul busolei.

Aceasta se realizează luând azimutul a cel puţin două detalii din teren (trei de preferat) a căror poziţie este cunoscută după ce harta a fost orientată.

Din locul în care te afli, ia azimutul primului detaliu. Adăugând sau scăzând 1800, stabileşte azimutul de întoarcere ţinând cont şi de declinaţia magnetică. Roteşte carcasa busolei până când numărul de grade de pe cercul gradat corespunzator azimutului de întoarcere se găseşte în dreptul liniei directoare de pe baza busolei. Aşază busola pe hartă ca în figură cu colţul respectiv peste detaliul considerat, apoi roteşte busola în jurul colţului care rămâne suprapus peste detaliu, având grijă să nu mişti harta, până când capul roşu al acului magnetic (partea care indică nordul) ajunge în dreptul inscripţiei N de pe carcasă. Apoi trasează o linie cu creionul pe hartă din detaliul respectiv în lungul şi în prelungirea părţii laterale a busolei aşa după cum este arătat în figură.

Se procedează asemănător şi în cazul celui de-al doilea detaliu. La intersecţia celor două linii trasate cu creionul vei găsi locul în care te afli. Celelalte detalii se aleg pentru o mai bună poziţionare şi pentru verificare.

În imaginea alăturată, punctul A este o clădire iar punctul B este vârful unui deal.

- Demonstrează că poţi folosi harta sau/şi busola parcurgând un traseu de 2 km, cu cel puţin cinci azimuturi date.