CUSĂTURI  CU  PUNCT  ÎN  CRUCE

1. Să ai o trusă cu materialele necesare pentru cusături, care să includă cel puţin un gherghef, aţe, ace de cusut şi foarfece.

Îţi poţi face o trusă de lucru dintr-o cutie, un săculeţ de pânză sau o pungă. Toate materialele vor fi păstrate acolo, împreună cu lucrul început, pentru a fi ferite de praf şi de curiozitatea fraţilor mai mici. Materialele necesare acestei specializări sunt prezentate în continuare:

# Ghergheful

Ghergheful este suportul pe care se întinde pânza. El poate avea diferite dimensiuni şi forme (rotund, oval etc.). Coaserea cu punct în cruce (cruciuliţă) poate fi făcută cu sau fără gherghef. Totuşi, ghergheful poate fi de folos pentru un începător, pentru că ţine materialul bine întins. Pentru a preveni murdărirea şi deformarea ţesăturii, ghergheful trebuie îndepărtat de pe material la sfârşitul fiecărei zile de lucru.

# Acele

Cele mai potrivite ace pentru cusăturile cu punct în cruce sunt acele pentru canavá, care au vârful bont şi urechile largi. Acest vârf neascuţit, în loc să străpungă materialul, permite strecurarea uşoară a acului printre firele de ţesătură. Acul de canavá trebuie să aibă urechea destul de largă, astfel încât, indiferent de numărul de fire folosite, acestea să fie uşor de băgat în ac. De asemenea, acul trebuie să fie destul de îngust, pentru a evita deformarea ţesăturii materialului. Pentru a împinge acul printre firele ţesăturii este necesară o presiune foarte mică, aşa că nu va fi nevoie de degetar. Acul se alege în funcţie de grosimea materialului. Astfel, la un material subţire se foloseşte un ac subţire, iar la un material gros se foloseşte un ac mai gros, cu urechea mai largă.

Materialul de suport

Spre deosebire de alte tipuri de cusături, cele lucrate pe fire numărate necesită în primul rând o anumită ţesătură. De calităţile acesteia depinde reuşita imaginilor cusute. Astfel, materialul de suport trebuie să îndeplinească anumite condiţii, printre care: să fie rigid, să aibă o ţesătură uniformă şi o dispunere a firelor care să permită urmărirea acestora cu uşurinţă în timpul lucrului, firele de urzeală şi cele de bătătură să aibă aceeaşi grosime şi aceleaşi spaţii între ele.

Există mai multe tipuri de materiale ce pot fi folosite:

- ţesătura cu firele de urzeală / bătătură în număr de 4 (numit etamină);

- ţesătura cu firele de urzeală / bătătură în număr de 3 (pe acest material nu se pot folosi punctele de coasere ¼X şi ¾X  menţionate în cerinţa 3);

- ţesătura cu firele de urzeală / bătătură în număr de 2 (numit matador);

- hârtia perforată - este obţinută mecanic prin ştanţarea cu o presă specială şi prezintă aceleaşi „pătrate” ca şi etamina. Deşi este destul de rigidă, trebuie lucrat cu grijă, deoarece, dacă se trage prea tare firul, hârtia se poate rupe. Nici pe acest material nu se pot folosi punctele de coasere ¼X şi ¾X  menţionate în cerinţa 3.

Firele

Cele mai folosite fire sunt mulineurile. Acestea se prezintă sub formă de jurubiţe, alcătuite din şase fire subţiri. Din magazine pot fi cumpărate jurubiţe produse de diferite firme, într-o diversitate de culori. Se mai pot folosi şi firele de melană sau cele de bumbăcel.

Pentru a preveni decolorarea, culoarea trebuie să fie stabilă. Mare atenţie trebuie avută dacă se coase cu fire de melană. Folosind recipiente separate pentru fiecare culoare, înmoaie aţa aproximativ patru ore într-un amestec format din două linguri de oţet şi o ceaşcă de apă. Scoate apoi firele din acest amestec şi lasă-le să se usuce complet înainte de a coase cu ele.

Firele muliné se pot separa câte două, trei sau patru, în funcţie de desimea materialului pe care se lucrează. Dacă vrei, poţi să variezi numărul firelor în unele zone ale modelului, pentru a obţine diferite texturi.

Este bine ca, înainte de începerea lucrului la modelul ales, să încerci câteva cusături de-a lungul marginii materialului, pentru a vedea dacă firul acoperă suficient materialul. Pe etamină, cruciuliţele se cos de obicei cu 2 sau 3 fire mulineu, jumătatea de cruciuliţă cu 1 fir, iar punctul în urma acului tot cu 1 fir.

Foarfecele

Ai nevoie de două foarfece. Pentru tăiat materialul se foloseşte un foarfece mare, cu o lamă ascuţită şi una lată, rotunjită la vârf, iar pentru tăiat aţa şi pentru scoaterea firelor care au fost cusute greşit se foloseşte un foarfece mic, cu lame subţiri şi bine ascuţite la vârf. Unele foarfece au lamele curbate, ceea ce ajută la tăierea firelor. Pentru ca foarfecele să nu se tocească, foloseşte-le doar pentru a tăia pânza sau aţa şi nu pentru tăierea hârtiei sau a altor materiale.

Accesorii

Pentru cusăturile cu punct în cruce există multe accesorii disponibile, cum ar fi organizatoarele pentru aţă, mape sau dosare pentru modele, cutii pentru ace, cărţi cu modele. Poţi să te consulţi cu alte persoane care se ocupă cu astfel de cusături pentru a afla care sunt accesoriile pe care acestea le consideră utile.

2. Care este diferenţa dintre cusătura cu punct în cruce şi broderie?

Cusătura cu punct în cruce, pe fire numărate, se face prin executarea unor cruciuliţe sau a altor puncte de cusătură urmărind instrucţiunile unei diagrame.

Broderia este o cusătură foarte fină, reprezentând flori sau alte ornamente. Se execută pe pânză sau pe alt material cu ţesătură deasă, prin umplerea completă a modelului. Modelul este in prealabil transferat de pe tipar pe pânză, cu ajutorul indigoului, dar poate fi şi desenat direct, cu creionul.

3. Să ştii cel puţin patru puncte de cusătură folosite în această specializare.

Cruciuliţa (X)

Acest punct de cusătură este realizat din două fire oblice, suprapuse în sensuri opuse, unul de la stânga la dreapta şi celălalt de la dreapta la stânga. Lucrează astfel încât o cruciuliţă să corespundă unui pătrat de pe diagramă. Pentru rândul orizontal, lucrează cruciuliţele „dus-întors”, ca în fig.1. Pentru rândul vertical, completează fiecare cruciuliţă, aşa cum este arătat în fig.2. Atenţie! Firul oblic de deasupra trebuie să aibă aceeaşi înclinaţie pe tot modelul.

Jumătate de cruciuliţă (½X)

Această cusătură se mai numeşte şi „punct oblic” şi se lucrează doar „dus”, aşa cum este arătat în fig.3, întoarcerea făcându-se pe un alt rând. Al doilea rând va avea aceeaşi înclinaţie ca şi primul.

Sfertul de cruciuliţă (¼X)

Acest punct de coasere este utilizat de obicei pentru a lucra linii diagonale. Aşa cum arată fig.4, acul iese la suprafaţă în punctul 1, apoi desparte firul materialului, coborând prin punctul 2.

Punctul „trei sferturi” (¾X)

Acest punct de coasere este folosit pentru a obţine un triunghi. Pentru a obţine un punct ¾X (ca în fig.5), se coase mai întâi un ¼ X, apoi un ½X, de aceeaşi culoare.

Punctul tighel

Se foloseşte de obicei pentru conturare, după ce modelul a fost terminat de cusut. Se lucrează de la dreapta la stânga. Acul se înfige în material în dreapta aţei, la un interval şi se scoate în stânga aţei, la aceeaşi distanţă (fig.6). Se lucrează în linie orizontală, verticală sau diagonală, în funcţie de direcţia conturului.

Nodul franţuzesc

Nodul franţuzesc este realizat, aşa cum arată fig.7, în modul următor: se scoate acul pe faţa materialului în punctul 1, se înfăşoară o dată aţa în jurul acului şi se introduce acul în punctul 2, prinzând capătul firului cu două degete. Se strânge nodul, apoi se trece acul prin material. Dacă vrei un nod mai mare, pune în ac mai multe fire, dar înfăşoară-le tot o singură dată în jurul acului.

Punctul margaretă

Aşa cum este arătat şi în fig.8, se scoate acul prin punctul 1, se face o buclă, se coboară tot prin punctul 1 şi se iese prin punctul 2, ţinând firul dedesubtul vârfului acului. Trage firul şi coboară prin punctul 2, pentru a ancora bucla, completând astfel cusătura. Pentru a consolida cusătura, este bine să cobori la marginea următorului fir de material, unde să fixezi bucla.

4. Coase un model simplu pe două desimi diferite ale aceluiaşi tip de material. Montează fiecare model pe o foaie de hârtie sau carton şi etichetează-l, indicând desimea materialului şi numărul firelor de aţă care au fost folosite pentru fiecare desime.

Etamina este numele celui mai folosit material pentru coaserea cu punct în cruce. Ea este împărţită în mici pătrate. Poate fi de mai multe feluri, mai rară sau mai deasă, în funcţie de numărul de pătrate pe centimetru.

În continuare, sunt date câteva exemple de modele simple (casă, ghindă, clopoţel, căpşună, nor cu soare, lumânare, floare, măr). Dacă vrei, poţi alege unul dintre ele pentru îndeplinirea acestei cerinţe. De asemenea, alegerea culorilor îţi aparţine (fiecare simbol reprezintă o culoare).

5. Coase un model care să cuprindă un mesaj format din câteva cuvinte şi un chenar. Înrămează-l pentru a putea fi agăţat pe perete. Foloseşte cel puţin trei puncte de coasere diferite.

Pentru coaserea cuvintelor poţi folosi cruciuliţa sau punctul tighel. Exemple de mesaje: „Poftă bună!”, „Bine aţi venit!”, „La mulţi ani!”, „Nu uita!” etc. De asemenea, poţi coase un verset biblic.

Chenarul poate cuprinde mai multe motive (animale, ghirlande de flori, frunze etc).

Deoarece vei coase doar textul şi chenarul, fără să umpli spaţiul liber, cel mai potrivit material este matadorul, pentru că este mai des. Dacă nu ai matador, poţi folosi etamina.

Instrucţiuni pentru începerea lucrului:

1. Familiarizează-te cu diagrama. Stabileşte culoarea pe care o vei folosi pentru fiecare simbol. De obicei, fiecare firmă producătoare are un număr pentru fiecare culoare a firului, dar acest număr (cod) diferă de la o firmă la alta.

2. Găseşte centrul materialului prin îndoirea lui în patru. Centrul este punctul de intersecţie al celor patru cute. Stabileşte centrul diagramei, fără a o îndoi. Pentru a afla punctul de începere pentru coasere, trebuie să numeri începând din punctul central al materialului acelaşi număr de puncte care există şi pe diagramă până în centrul ei, atât orizontal, cât şi vertical.

3. Stabileşte numărul potrivit de fire cu care vei lucra, astfel încât acestea să acopere bine ţesătura.

4. Nu înnoda firul la capăt. Începe să coşi prinzând capătul liber pe dosul materialului şi fixându-l cu primele două sau trei puncte de coasere. Când firul din ac este prea scurt sau ai terminat de cusut cu acea nuanţă, coboară cu acul pe dosul materialului, apoi trece acul pe sub câteva cusături. Taie firul din ac cât mai aproape, având grijă să nu tai materialul sau vreun punct cusut.

5. Fiecare pătrat de pe diagramă reprezintă o cruciuliţă ce trebuie lucrată pe materialul tău. Fiecare pătrat al materialului reprezintă un spaţiu pentru o cruciuliţă. Coase toate cruciuliţele în aceeaşi direcţie, lucrând diagonalele de la stânga la dreapta şi întorcându-te cu diagonalele de la dreapta la stânga.

6. Tighelul se face urmărind conturul puternic de pe diagramă. Tighelul trebuie cusut abia după ce toate cruciuliţele au fost completate, pentru ca nici un detaliu al conturului să nu fie acoperit de cruciuliţe.

7. Orice pată apărută pe material în timpul lucrului trebuie clătită cu grijă în apă călduţă, folosind o cantitate mică de detergent. Rulează materialul în prosop, dar nu-l răsuci, ci presează-l uşor. După ce se usucă, îl poţi călca pe spate, cu grijă, folosind cârpa de călcat.

6. Coase o scenă din natură, de cel puţin 80x110 puncte.

Bineînţeles că, dacă îţi alegi un model ce nu are 80x110 puncte, ci, de exemplu 90x100, nu faci o greşeală. Important este ca numărul obţinut prin înmulţirea punctelor de pe orizontală cu cele de pe verticală să fie de minim 8800 puncte.