ŢESUT

- Descrie principiul care stă la baza ţesutului.

Pentru a obţine o ţesătură, un grup de fire puse în lungime (urzeala) sunt aşezate în şiruri foarte apropiate unele de altele (proces numit „năvădire”), apoi firele aşezate transversal (bătătura) se împletesc cu ajutorul suveicii printre firele de urzeală. În trecut, ţesătorii înşirau firele din urzeală pe un cadru (ramă) şi împleteau firele din bătătură folosind în locul suveicii un ac de cusut foarte mare. Pentru a forma rostul prin care se introducea acul cu firul de bătătură, ei ridicau şi coborau cu mâna firele. Mai târziu s-a inventat un mijloc de a ridica şi coborî automat firele din urzeală. Acesta poartă denumirea de „vătale”.

Astăzi, întregul proces de ţesut este realizat de maşini. Vătalele, suveicile şi celelalte dispozitive de ţesut lucrează automat. Războaiele de ţesut performante necesită puţini muncitori.

În ţesut se folosesc trei legături de bază:

- legătura pânză (numită şi legătură simplă);

- legătura diagonal;

- legătura satin (atlaz).

# Legătura pânză

Multe dintre materialele noastre din bumbac sau in sunt ţesute cu legătura pânză. Firele aşezate pe lungime sau firele de urzeală sunt aşezate la distanţe egale pe cadru. Suveica ce poartă firele transversale, adică firele de bătătură, merge deasupra unui fir din urzeală, apoi dedesubt şi tot aşa până este ţesut materialul. Câteva dintre ţesăturile cu legături pânză sunt: pânza cadrilată, percalul, feţele de masă, şatungul, tweedul (tuidul), articolele de lână şi pânza de voal.

# Legătura diagonal

Legătura diagonal este realizată prin încrucişarea firelor din bătătură cu cele din urzeală într-o manieră neregulată, astfel încât pânza (materialul final) are rânduri pe diagonală. Gabardina, stofa, covercotul şi multe alte materiale comune sunt ţesute în diagonală. Firele ţesute foarte strâns dau o mai mare rezistenţă materialului. Din această cauză, costumele bărbăteşti şi cele de damă se fac de obicei din astfel de ţesături.

Cum se vede şi în imaginile prezentate, există mai multe tipuri de legături diagonal, în funcţie de numărul de fire din urzeală peste sau pe sub care trec firele din bătătură, dar toate legăturile diagonal respectă acelaşi principiu de ţesere.

# Legătura satin

Legătura satin (sau atlaz) este de fapt tot o legătură diagonal, dar la care nu se văd liniile diagonale. În loc să se înainteze peste un fir din urzeală, la începutul fiecărei noi traversări a firului din bătătură, se înaintează peste două fire. Materialul obţine aparenţa sa lucioasă pe una dintre părţi, deoarece firele numeroase din urzeală ascund firele din bătătură.

- Defineşte următorii termeni:

    - urzeală;

    - bătătură;

    - suveică;

    - sul pentru urzeală;

    - iţe;

    - sul pentru pânză.

Urzeala

Urzeala este reprezentată de firele paralele aşezate pe lungime, întinse pe un război de ţesut.

# Bătătura

Bătătura este reprezentată de firele care se împletesc cu ajutorul suveicii printre firele de urzeală, pentru a forma ţesătura.

Suveica

Suveica este un obiect care poartă firele de bătătură. Există diferite tipuri de suveici pe care le foloseşte un ţesător care lucrează manual. Cele mai simple sunt suveicile plate sau tip baghetă şi suveicile cataramă. Suveicile treaptă pot purta fire de bătătură groase şi grele. Cu toate că sunt şi unii ţesători care folosesc suveicile patină, majoritatea folosesc cel mai des suveica barcă. Aceasta trebuie să fie folosită împreună cu o bobină.

În continuare, sunt prezentate cele cinci tipuri de suveici:

# Sulul pentru urzeală

Sulul pentru urzeală este partea din spate a războiului de ţesut pe care sunt înfăşurate firele de urzeală. De aici se alimentează cu fire războiul de ţesut.

# Iţele

Iţa este acea parte a războiului de ţesut care susţine şi ghidează firele de urzeală. În timpul ţesutului, iţa este ridicată, iar suveica cu bătătura este trecută prin rost. Apoi, iţa este coborâtă şi suveica este trecută prin rost. Rostul este locul care se formează atunci când o parte din firele de urzeală sunt ridicate, iar celelalte rămân în poziţie normală.

# Sulul pentru pânză

Sulul pentru pânză este acea parte a războiului de ţesut pe care este rulat produsul finit (materialul), în acelaşi timp cu procesul de ţesere a produsului (se rulează în flux continuu).

- Explică modul de funcţionare a războiului de ţesut.

Urzeala, legată de sulul pentru urzeală de la spatele războiului de ţesut, trece printre iţele susţinute de vătale şi este legată apoi de sulul pentru pânză. Pe acesta se înfăşoară materialul ţesut. Iţele se mişcă în sus şi în jos, pentru a deschide rosturile. Suveica ce duce bătătura trece prin urzeală de fiecare dată când iţele sunt schimbate. Spata strânge bătătura după fiecare trecere a suveicii printre firele de urzeală.

- Confecţionează o poşetă plic pe un „război de ţesut” confecţionat de tine din carton.

Începe prin a tăia o bucată de carton tare, de mărimea produsului pe care doreşti să-l obţii. Aşa cum se vede în prima imagine, se taie crestături la distanţe de 5 mm şi se înfăşoară un fir continuu de jur împrejurul cartonului. Apoi, pune o altă bucată de fir într-un ac mare (aceasta va fi bătătura) şi ţese firul acesta prin firele de urzeală pe care le-ai înfăşurat în jurul cartonului.

După ce începi pe o parte şi ajungi la marginea de sus, treci peste ultimul fir de urzeală (cel de sus) şi începi să ţeşi în jos, pe cealaltă parte a cartonului.

Când ai terminat de ţesut, îndoaie cartonul în două şi scoate-l afară din produsul ţesut. Aceasta este poşeta plic.

- Proiectează şi ţese un şervet de bucătărie, un prosop sau un obiect decorativ, folosind cel puţin trei culori diferite.

Poţi folosi pentru acest proiect un război similar celui prezentat în cerinţa 3, celui desenat în continuare sau orice alt război de ţesut confecţionat artizanal sau achiziţionat din comerţ.

Pentru a realiza modele de diferite culori, se folosesc suveici diferite pentru culori diferite, adică pentru fiecare culoare vei folosi o altă suveică. Ai grijă să alegi frumos combinaţiile de culori.

- Ţese un suport pentru oale.