STICLĂRIE

- Scrie un referat de 300 de cuvinte sau susţine o prezentare orală de trei minute cu privire la istoria fabricării sticlei şi modul de obţinere a acesteia.

Între anii 1500-300 î.Hr., Egiptul era centrul de producere a sticlei, deoarece dispunea de nisip, sodiu şi combustibil lemnos. Se estimează că producerea unor vase în întregime din sticlă a început cu 700 de ani î.Hr. Dacă la început aceste vase de sticlă nu erau accesibile oricui, inventarea ţevii de suflat sticlă de către un artizan necunoscut în jurul anului 300 î.Hr. a dus la îndepărtarea treptată a sticlei de pe lista produselor de lux.

Între anii 1100 şi 1200, arta de a produce geamuri din sticlă colorată a atins apogeul de-a lungul întregii Europe. Cea mai mare faimă o aveau produsele de sticlă din Veneţia. Aici au fost aduşi meşterii iscusiţi din Bizanţ şi instalaţi pe insula-fortăreaţa Murano. Folosind nisip cuarţos fin inbibat cu diferite săruri aduse din cetăţile feniciene Sidon (Liban), aceşti meşteri au reuşit să obţină produse ce nu aveau rival în lume. Secole de-a rândul, Veneţia a deţinut monopolul sticlei de bună calitate. Dar preţul acestei supremaţii a fost faptul că insula Murano a devenit o adevărată închisoare în care divulgarea secretelor sau tentativa de evadare erau pedepsite cu moartea.

La începutul secolului al XIX-lea, cea mai mare cerere era pentru sticla de geam. La vremea aceea se numea „sticlă regească” şi era făcută prin suflare. Balonul de sticlă obţinut era rotit până devenea plat.

Pe la 1850, sticla de geam era deja foarte utilizată. Primul borcan cu capac cu filet a fost fabricat în 1858, special pentru conservele făcute în casă. Începând cu 1860, comercianţii au început să folosească recipiente de sticlă pentru ambalarea produselor alimentare. După 1890, fabricarea, dezvoltarea şi folosirea sticlei s-a dezvoltat rapid. Au apărut maşinării de precizie care fabricau continuu foi de sticlă, tuburi de sticlă, recipiente, becuri şi multe alte produse.

Prima referire în scris despre sticlă apare pe cele peste 20 de tăbliţe de argilă arsă care constituiau biblioteca lui Assurlanipal (circa 650 ani î.Hr.), găsite în micile cetăţi asiriene Ninive (în Irak). Informaţii interesante despre sticlă a lăsat în scrierile sale şi Pliniu cel Bătrân.

Prima ,,tehnologie” a sticlei apare în 1540 în lucrarea ,,Pirotehnia”, scrisă se pare la Veneţia, de Vanaccio Biringuccio.

Istoria sticlei în România

Cele mai vechi obiecte de sticlă şi meşteşugul producerii sticlei au fost aduse în ţara noastră în secolul I d.Hr. de către romani (în cadrul săpăturilor arheologice de la Constanţa au fost descoperite trei cuptoare pentru topirea sticlei). Meşteşugul fabricării sticlei a fost uitat după distrugerea Tomisului şi reluat abia în secolul al XVII-lea.

Cea dintâi fabrică de sticlă cunoscută din documente în ţara noastră se afla lângă Târgovişte şi aparţinea lui Matei Voivod (1650). Documentele scrise atestă şi existenţa unei fabrici de sticlă din 1727 în localitatea Beliu, lângă Ineu. În Moldova, Grigore Ghica a dat un hrisov pentru înfiinţarea unei fabrici de sticlă în satul Călugăra din ţinutul Romanului (1740).

În Muntenia începe să funcţioneze în 1791 o fabrică de sticlă la Târgovişte. Prima fabrică de sticlă din Moldova a fost înfiinţată la Hârlău, iar în jurul anului 1907 existau două fabrici de geamuri la Lespezi şi Bacău, precum şi şapte fabrici de sticlărie şi una de oglinzi la Focşani. Materia primă se importa parţial din Germania şi Cehoslovacia.

În secolul al XIX-lea s-au construit numeroase fabrici de sticlă dintre care unele funcţionează şi astăzi, bineînţeles modernizate. Cele mai multe au fost construite în Transilvania, unde existenţa gazului metan asigura combustibilul necesar pentru cuptoarele de topit sticlă.

În 1921 se înfiinţează „prima fabrică de sticlă cu gaz metan” la Mediaş, cea mai mare din ţară la acea vreme. După şapte ani, această fabrică introduce metoda Fourcault (a tragerii în foi) pentru fabricarea geamurilor de 7 mm grosime.

Alte fabrici au mai fost construite la Poiana Codrului (Maramureş) -1801, Tomeşti (Banat) - 1804, Avrig -1830, Pădurea Neagră - 1840, Azuga - 1880. Ulterior iau fiinţă fabricile de sticlă de la Turda, Brazi, Ploieşti, Scăieni, Bucureşti, Putna, Târnăveni, Tomeşti etc.

Obţinerea sticlei

Sticla este un corp solid, amorf, obţinut din topitura unui amestec de nisip, sodă calcinată, calcar şi alte substanţe menite să-i confere proprietăţi specifice de utilizare.

Sticla este un amestec complex de silicaţi sau borosilicaţi de sodiu, potasiu, calciu, aluminiu şi plumb.

Procesul tehnologic de obţinere a sticlei are patru faze importante, redate în schema de mai jos:

1. Obţinerea masei sticloase	- topirea materiilor prime;

- limpezirea;

- omogenizarea.

2. Fasonarea sticlei prin:	- suflare;

- presare;

- tragere;

- laminare

3. Recoacerea produselor

4. Finisarea 			- operaţii mecanice (şlefuire, lustruire, gravare);

- operaţii chimice (corodarea decorativă, decorare prin pictare).

- Enumeră 10 utilizări ale sticlei.

Sticla ocupă un loc important în cadrul bunurilor de consum, fiind de neînlocuit în anumite domenii (articole de menaj, ambalaje, geamuri, optică etc.), datorită proprietăţilor deosebite pe care le prezintă în timpul utilizării.

Producţia de sticlă s-a dezvoltat foarte mult, la fel şi sortimentele, reuşindu-se obţinerea unor produse de calitate superioară din sticlă cristal şi sticlă optică, precum şi din alte tipuri de sticlă cu utilizări speciale.

Clasificarea şi utilizarea diferitelor tipuri de sticlă

După proprietăţile fizico-chimice şi domeniile de utilizare există următoarele tipuri de sticlă

- Sticla comună (calco-sodică) care poate fi incoloră, colorată, translucidă, transparentă sau opacă şi se utilizează pentru articole de menaj, ambalaje etc.

- Sticla cristal (silico-plumbo-potasică) care poate fi semicristal, uşoară, semigrea, grea. Sticla cristal se utilizează pentru articole de menaj de calitate superioară şi pentru obiecte de artă şi podoabă.

- Sticla optică, care poate fi crown (cu dispersie redusă) şi flint (cu dispersie ridicată). Se foloseşte pentru lentile de ochelari, aparate optice etc.

- Sticla specială – care poate fi:

  - rezistentă chimic şi termic (pahare de laborator, baloane, eprubete şi aparate chimice speciale);

  - dielectrică şi rezistentă la şoc termic (articole electrotehnice);

  - termoabsorbantă, izolatoare termică şi acustică (producerea termoplonjoanelor pe bază de curent, aerotermelor de cameră şi parbrizelor pentru avioane);

  - armată (folosită la unităţi bancare, la fabricarea parbrizelor pentru maşinile ce transportă bani, la tancurile militare şi aparatele de zbor);

  - spongioasă (izolant termic şi fonic în clădiri, conducte de aburi şi echipamente chimice);

  - de siguranţă (parbrizele auto).

- Adună şi pregăteşte cel puţin trei culori de sticlă pentru realizarea tablourilor, respectând măsurile de siguranţă ce se impun.

Măsuri de siguranţă

Pentru a preîntâmpina accidentele atunci când lucrezi cu cioburi de sticlă, ia-ţi următoarele măsuri de precauţie:

- Lucrează deasupra unui ziar sau a unei folii de plastic.

- Sparge sticla doar după ce ai învelit-o în material textil.

- Nu sufla în praful de sticlă obţinut prin spargerea sticlei.

- Mânuieşte cu mare atenţie cioburile astfel încât să nu te tai (poţi folosi chiar o pensetă).

- Pune bucăţile de sticlă în recipiente.

- Este indicat ca instructorul să fie cel care sparge sticla şi tot el să supravegheze copiii în timpul lucrului.

Adunarea sticlei

Poţi face rost de sticlă dacă mergi la un magazin de rame-geamuri şi rogi vânzătorul să-ţi dea din resturile de sticlă pe care le aruncă, sau poţi să aduni sticle şi borcane. Cele mai întâlnite tipuri de sticlă sunt: transparentă, verde, maro şi roşie.

# Pregătirea sticlei

Spală bine sticla, selecteaz-o pe culori, apoi zdrobeşte-o. Lucrează cu fiecare culoare separat, pentru a nu amesteca cioburile. Dacă o vei sparge pe culori, nu vei mai pierde timpul cu alesul cioburilor de o anumită culoare şi astfel vei lucra mai repede. Ia sticla de câte o culoare şi pune-o într-un săculeţ din material textil sau înveleşte-o într-o cârpă mai uzată, pentru ca să nu sară cioburi atunci când o spargi. Pune săculeţul pe o piatră sau pe beton şi loveşte-l cu un ciocan lat. Procedează la fel şi cu celelalte culori de sticlă.

Pune bucăţile de sticlă pe culori, în cutii şi acoperă-le cu un capac.

  - Realizează un tablou folosind sticlă de cel puţin trei culori.

Iată paşii ce trebuie urmaţi pentru a realiza un tablou:

1. Pregăteşte o bucată de lemn sau de placaj şi şlefuieşte-o foarte bine cu şmirghel.

2. Lăcuieşte sau acoperă placa cu o bucată de ţesătură. Dacă ai lăcuit-o, aşteaptă să se usuce lacul. Dacă planşa este acoperită cu material textil, asigură-te că acesta este lipit de planşă.

3. Cu ajutorul unui creion, trasează conturul imaginii pe care doreşti să o realizezi şi eventual alte linii necesare. Alege imagini care nu au foarte multe detalii. Aşază pe placă o foaie de indigo şi pune deasupra imaginea aleasă, având grijă să o încadrezi bine. O varietate mare de modele poate fi găsită în cărţile de colorat

4. Foloseşte fire colorate mai groase (mohairul negru este cel mai potrivit) pentru a sublinia contururile imaginii şi pentru a delimita culorile. Folosind aracet care devine transparent după uscare, lipeşte firele pe planşă pe urmele de la indigo. Lasă ca aracetul de pe firul de mohair să se usuce înainte să continui.

5. În interiorul conturului, dă cu aracet (lucrează pe zone mici) şi potriveşte deasupra bucăţile de sticlă.

6. Când s-a uscat, întoarce planşa pentru ca bucăţile care nu s-au lipit să cadă pe ziar.

7. Dacă vrei, poţi să-i pui şi o agăţătoare.